扬州市洁源排水有限公司

污水泵站设施维护工程询价比价函

我公司拟于近期对所属部分泵站房屋漏水及缺陷进行维修，为对称信息，择优选择施工单位，现邀请具备条件的单位参加我公司该项目的报价、比价。具体事项情况如下：

一、工程名称：

污水泵站设施维护工程。

二、维修地点：

扬州市区内（扬州市洁源排水有限公司所属东花园、运河北路、大学南路、新城河、赵家支沟、便益门、渡江南路、金山路、二桥河、仪扬河、邗江河、春江路、连心路、吴州路等）14座泵站房屋。

三、内容、规模、工艺要求及保修期：

1、内容、规模：详见附件1。

2、工艺要求：在原基础进行初步处理，必须使用国内知名品牌SBS材料，并符合国家相关规范要求。

3、保修期：五年。

四、工程质量标准：合格。

五、工程施工范围：

污水泵站设施维护内容统计表内包含的全部工作内容（但不仅限于此）。

六、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期 。

七、报价人资格要求：

1、报价人须具有独立法人资格和具备建设行政主管部门核发的建筑防水工程专业承包企业资质三级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包资质二级及以上资质。

2、报价人应具有独立签订合同的能力，且具有良好的服务能力和信誉。

八、报价文件：

报价文件应包括：

1、营业执照复印件及相关资质复印件、工作经历等材料。

2、报价：因具体工程量不详，采用审计后综合让利系数报价（格式详见附件2）。

以上资料所有复印件须加盖单位公章，装订成册，并密封后单位公章骑缝。

九、时间要求：

截止2017年 7月10日16:30前（邮寄以邮戳时间为准）。

十、比价评标：

由我公司进行比价评标，原则上采用具有专业从事相关工程经历者优先和让利最高者（经评审组调研分析，应为不低于成本价让利幅度）相结合的方法综合评定。

十一、其他说明：

施工单位中标后与我公司签订施工合同，由我公司确定先行选择一个泵站（维修点）进行维修，维修结束由我公司组织相关人员进行验收，待验收合格后，方可开展全面维修工作，否则我公司有权终止合同，并追究有关赔偿责任。

十二、联系方式：

邮寄或书面送达地址：江苏省扬州市广陵区汤汪乡汤汪路183#扬州市洁源排水有限公司泵站管理中心，邮编225000。

联系人：汤军，联系电话：18952798023。

2017年7月3日

附件1：

污水泵站设施维护内容统计表

2017年5月11日

| 漏水及缺陷位置 | 维修内容 |
| --- | --- |
| 运河北路：客厅东北角漏水 | 层面梁与现浇面有漏水，面积约20㎡ |
| 大学南路：地下泵站多处漏水 | 气窗下沿进水，玻璃罩南北长度不够，玻璃封胶脱胶 |
| 新城河：泵站东侧漏水 | - 格栅机南立面墙面砂浆空鼓漏水4.5m高*12.5m长 - 电房南立面外墙与平房连接处渗水4.5m长*9.0m宽 - 泵站层面防水10*14（屋顶高4.5m） - 东立面墙面砂浆空鼓渗水1.5m高*5m长 - 内墙白涂料大面积脱皮 |
| 赵家支沟：附属房漏水 | - 附属房屋面夹心彩钢瓦接头有空隙 - 进线穿墙处未堵好漏水 - 东面墙坛加雨棚一个 |
| 便益门：桥洞漏水 | 上部桥面伸缩缝漏水 |
| 渡江南路：泵房大面积漏水 | - 北面外墙（窗台下口4.4m高）空鼓开裂渗水进室内4.4m高*11.0m长 - 东立面外墙（改整过）4.4m高*15m长*2m宽空鼓开裂 - 东搭建办公室屋顶彩钢瓦漏水4.3m宽*11m长 |
| 金山路：房屋大面积漏水 | 1、电房顶面漏水4.5m*10.7m 2、行车泵房顶漏水6m*8m 3、生活间坡屋面漏水3m*10.7m 4、生活间与泵房南连接处外墙空鼓1.5m*10.7m 5、电房北侧电方东侧外墙空鼓1.2m*10.7m、2.5m*10.5m 6、生活间层面彩钢瓦坡面拆除10m*10.7m 7、泵房及电房室内脱落涂料10m*3m 8、生活间内墙涂料脱落 泵房与电房屋面连接墙面砂浆空鼓1.5m*10.7m |
| 二桥河 | - 进水池层面漏水12m*6m - 坡层面漏水30㎡ |
| 仪扬河 | 外接厨房屋面彩钢瓦接头脱胶1.5m*9m 窗与彩钢瓦夹心板连接处脱胶15m |
| 邗江河 | - 电房西立面内墙涂料脱落1.0m*4.0m - 电房南立面内墙涂料脱落1.0m*5.2m - 行车间顶内墙涂料脱落5m*12m - 行车间东立面内墙涂料脱落5m*4.5m - 行车间内墙顶涂料脱落4m*7.2m - 东西山墙（斜）漏水13.0m*2.0m*15m - 生活区东南立柱漏水30㎡ |
| 春江路 | 1、外墙砂浆空鼓渗水进室内（15m+9m）*2*6m 2、内墙涂料脱落 |
| 连心路 | - 电房上部平顶积水，从墙面渗6.8m*8.7m - 外墙（西）涂料脱落6.5m*3.5m - 外墙（东）涂料脱落5.1m*3.5m*2m - 电房办公室西侧内墙涂料脱落6.5m*5.0m |
| 吴州路 | 1、外墙大面积空鼓开裂，渗水进室内 2、南北外墙：8.1m*6.0m*2.0 3、东西外墙：11.5m*6.0m*2.0 |
| 东花园泵站 | - 电房西新做办公室顶面漏水4.2m*15.5m - 电房顶面漏水5.6 m *8 m - 内墙涂料脱落：3.5m*6.0m*2.侧：3.5m*3.7m*2侧顶：3.7m*6.0m - 泵房顶面漏水6m高：9m*17m - 大门北侧办公楼雨棚漏水3.2m*7.5m - 大门北侧办公楼顶层漏水（6.0m+1.2m）*（15.0m+0.6m）=4.1m*8.6m - 楼梯口东外墙渗水7.5 m *7.5 m |

附件2：报价函格式

报  价  函

扬州市洁源排水有限公司：

我公司有幸能够参加贵单位污水泵站设施维护工程项目的投标报价，按照贵单位询价比价函中的维护内容和相关要求，我公司综合让利系数为：           （审计后）。

我公司将秉承公正、公平、公开的执业原则，诚实信用，讲求信誉，并作如下承诺：

一、诚实、公平、全心全意为委托人服务，积极响应贵单位《污水泵站设施维护工程询价比价函》所有条款；如果我公司中标，我们保证按报价文件的要求和委托方签订项目合同，并选派合格的专业人员实施污水泵站设施维护工作，承诺保质保量，并在规定的工作时间内完成维护任务；

二、我公司保证所提供的资料信息准确，并愿承担相关法律责任；

三、我公司承诺所使用的材料符合国家规范，并愿承担由此产生的一切法律后果；

四、我公司认为贵单位在授予合同时，有权对采购材料有关技术指标按国家规范进行具体要求，而不必征得中标人同意。

我公司愿以优质的材料、科学的管理、规范的售后为贵单位污水泵站设施维护工程提供服务。

报价人（单位盖章）：

年   月  日